31.10.2022Г. № 7/5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2032 ГОДА»

В целях обеспечения финансирования для улучшения качества предоставления услуг коммунальной инфраструктуры на территории Коноваловского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 года № 539/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений", Дума Коноваловского муниципального образования:

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования до 2032 года», изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ «Коноваловский вестник» и на официальном сайте коновалово.рф

3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Думы Коноваловского МО

Глава Коноваловского МО                                                                        А.Д.Замащиков

Муниципальная программа

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Коноваловского муниципального

образования

до 2032 года»

с. Коновалово

2022 год

| СОДЕРЖАНИЕ Паспорт Программы |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Введение | 4 |
| 2. |  | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования | 7 |
| 2.1 |  | Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования | 7 |
| 2.1.1 Электроснабжение |  |  | 7 |
| 2.1.2. Теплоснабжение |  |  | 9 |
| 2.1.3. Водоснабжение |  |  | 12 |
| 2.1.4. Водоотведение |  |  | 14 |
| 2.1.5. Ливневая канализация |  |  | 14 |
| 2.1.6. Санитарная очистка территории |  |  | 15 |
| 3. | Перспективы развития муниципального образования, застройки и прогноз спроса на коммунальные ресурсы. Перечень мероприятий и целевых показателей. |  | 16 |
| 4. 5. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения Проектируемые плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов, обеспечивающих целевые показатели |  | 21 22 |
| 6. | Управление Программой и контроль за ходом ее реализации |  | 23 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования до 2032 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ№ 204 от 06.05.2011 г.; - Устав Коноваловского муниципального образования; - Генеральный план Коноваловского муниципального образования; - Правила землепользования и застройки Коноваловского муниципального образования; - Схема водоснабжения Коноваловского муниципального образования; - Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Коноваловского муниципального образования на 2018-2020 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Разработчики | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Исполнители | Администрация Коноваловского муниципального образования |
| Цели Программы | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Коноваловского муниципального образования, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Коноваловского муниципального образования; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Коноваловского муниципального образования |
| Сроки реализации | до 2032 года |
| Источники финансирования Программы | К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - бюджет Иркутской области; - бюджет Коноваловского муниципального образования; - средства предприятий; - прочие источники финансирования |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования до 2032 г.  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатывается организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей городского поселения. Коммунальные системы – капиталоемки и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2032 года).

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Коноваловского муниципального образования на период  до 2032 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования;

-разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Коноваловского муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Коноваловского муниципального образования.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- образования как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Коноваловского муниципального образования.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования Коноваловского муниципального образования, в том числе схемы границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения, или на которых размещаются объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границ зон планирования размещения объектов капитального строительства местного значения;

- генерального плана Коноваловского муниципального образования;

- правил землепользования и застройки Коноваловского муниципального образования;

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

- федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

- документами территориального планирования Коноваловского муниципального образования;

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Коноваловского муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории Коноваловского муниципального образования;

-программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Коноваловского муниципального образования на 2018-2020 гг.;

- программами энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Коноваловского муниципального образования и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (при их наличии).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Коноваловского муниципального образования

Электроснабжение

1.Существующее состояние

Источником электроснабжения Коноваловского муниципального образования является ПС «Балаганск» 110/35/10кВ, находящаяся на территории Балаганского муниципального образования. Данная подстанция связана воздушными линиями 110кВ с ПС «Новозиминская» и ПС «Новонукутск».

Данные по ПС «Балаганск» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные данные по источникам электроснабжения на территории Балаганского муниципального образования

| № п/п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установлен- ная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контроль- ному замеру на июнь 2012 г. МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Балаганск | 110/35/10 | 2*10 | 11,42 | 7,08 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 7,08 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 6,73 |

ПС «Балаганск» имеет загрузку, удовлетворяющую условиям работы в аварийном режиме, что, в свою очередь, обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей, а также возможность подключения дополнительных нагрузок к данной подстанции.

По территории Коноваловского МО проходит воздушная одноцепная линия ВЛ110кВ ПС «Балаганск» - ПС «Новонукутск», выполненная на металлических опорах.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

2. Проектное решение

2.1 Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в Коноваловском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-

бытового назначения представлены в таблицах 2 и 3.

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Коноваловском МО на расчетный срок составит 20 723 МВт ∙ ч в год. При численности населения данного района 1,2 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 17 269 кВт ∙ ч на человека в год.

Таблица 2 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства

| Населённый пункт | Проектируемый жилищный фонд |  |  |  | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Тепловая нагрузка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебный |  | Убыль жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кВт | кВт | кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Коновалово | 6,4 | 132,5 | 1,9 | 35 | 126 | 415 | 638,5 |
| д. Ташлыкова | 4,0 | 83,2 | 0,5 | 9,2 | 25 | 211 | 310 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 948,5 |

Таблица 3 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчётный срок строительства

| Населённый пункт | Проектируемый жилищный фонд |  |  |  | Нагрузка объектов социального, культурного и бытового назначения | Тепловая нагрузка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 усадебный |  | Убыль жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | тыс. м2 | кВт | тыс. м2 | кВт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кВт | кВт | кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Коновалово | 14,6 | 302,2 | 2,0 | 36,8 | 114 | 1085 | 1464,4 |
| д. Ташлыкова | 0,2 | 4,0 | 0,6 | 11,0 | 10 | 57 | 60 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 1524,4 |
| Итого с учетом 1 очереди строительства |  |  |  |  |  |  | 2472,9 |

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 4.

Таблица 4 - Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| № п/п | Период | Совмещённый макси- мум нагрузок на ши- нах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Существующее положение | 7,08 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 8,03 | 0,95 | 13,4 |
| 3 | Расчетный срок | 9,55 | 2,47 | 34,9 |

2.2. Проектируемые объекты электроснабжения

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в

Коноваловском муниципальном образовании, строительства новых источников электроснабжения на территории Коноваловского МО не потребуется. Однако для покрытия проектируемых нагрузок потребуется реконструкция ПС «Балаганск», находящейся на территории Балаганского МО – замена трансформаторов мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА.

Теплоснабжение

1. Существующее состояние

В состав территории Коноваловского муниципального образования входят земли

населенных пунктов село Коновалово, деревня Ташлыкова.

В с. Коновалово действует электрокотельная школы с установленной мощностью 0,4Гкал/ч и подключенной нагрузкой 0,1 Гкал/ч. Разветвленные тепловые сети отсутствуют.

В д. Ташлыкова теплоисточников нет.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Балаганского района. Развитие усадебной застройки планировалось обеспечить теплом от индивидуальных источников тепла. Объекты социально-бытового назначения, запланированные к возведению на 1 очередь и расчетный срок, планировалось подключить к централизованному теплоснабжению, при отсутствии необходимых мощностей, обеспечить теплоснабжение от индивидуальных котельных.

3.Проектное решение

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Коноваловского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -9,7 0 С, продолжительность отопительного периода 239 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -42 0 С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55 0 С на одного жителя принята 105 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 5, 6.

Таблица 5 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |  | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.с р. |  | Qо | Qв | Qгвс.с р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| 6,4 (1-2 эт усад.) | 0,533 0,62 | 0,076 0,089 | Внешкольные учреждения 15 мест | 0,017 0,02 |  | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Молочная кухня 80 порций в смену | 0,001 0,001 | 0,004 0,004 | 0,003 0,003 |
|  |  |  | Клуб 100 мест | 0,037 0,043 | 0,033 0,088 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,007 0,008 | 0,0007 0,0008 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,012 0,014 | 0,04 0,047 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 8 рабочих мест | 0,023 0,027 | 0,048 0,055 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,006 0,007 | 0,012 0,014 | 0,001 0,001 |
| Итого | 0,533 0,62 | 0,076 0,089 |  | 0,101 0,117 | 0,144 0,167 | 0,048 0,056 |
|  | 0,61 0,709 |  |  | 0,293 0,341 |  |  |
|  | 0,903 1,05 |  |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 (1-2 эт усад.) | 0,108 0,126 | 0,016 0,018 | Аптека | 0,005 0,006 |  | 0,004 0,005 |
|  |  |  | Клуб расширение до 100 мест | 0,037 0,043 | 0,033 0,088 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 10 мест | 0,006 0,007 | 0,02 0,023 | 0,01 0,012 |
| Итого | 0,108 0,126 | 0,016 0,018 |  | 0,048 0,055 | 0,053 0,061 | 0,018 0,02 |
|  | 0,124 0,144 |  |  | 0,119 0,138 |  |  |
|  | 0,243 0,282 |  |  |  |  |  |
| Итого на 1 очередь строительства | 1,146 1,332 |  |  |  |  |  |

Таблица 6 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства

| Жилые здания |  |  | Общественные здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |  | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |  |  |
|  | Qо | Qгвс.с р. |  | Qо | Qв | Qгвс.с р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Коновалово |  |  |  |  |  |  |
| 11,4 (1-2 эт усад.) | 0,95 1,105 | 0,143 0,166 | Внешкольные учреждения 15 мест | 0,017 0,02 |  | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Молочная кухня 80 порций в смену | 0,001 0,001 | 0,004 0,004 | 0,003 0,003 |
|  |  |  | Клуб 100 мест | 0,037 0,043 | 0,033 0,088 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Клуб 100 мест | 0,037 0,043 | 0,033 0,088 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Спортзал 150 м2 площади пола | 0,052 0,06 | 0,097 0,133 | 0,023 0,026 |
|  |  |  | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,007 0,008 | 0,0007 0,0008 |
|  |  |  | Магазин 60 м2 торговой площади | 0,005 0,006 | 0,007 0,008 | 0,0007 0,0008 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,012 0,014 | 0,04 0,047 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 20 мест | 0,012 0,014 | 0,04 0,047 | 0,02 0,023 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 8 рабочих мест | 0,023 0,027 | 0,048 0,055 | 0,016 0,019 |
|  |  |  | Баня 8 мест | 0,007 0,008 | 0,015 0,018 | 0,049 0,056 |
|  |  |  | Прачечная самообслуживания 24 кг белья в смену, химчистка самообслуживания 2 кг вещей в смену | 0,004 0,004 | 0,007 0,008 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Отделение банка | 0,006 0,007 | 0,012 0,014 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Гостиница 10 мест | 0,013 0,015 | 0,014 0,016 | 0,009 0,01 |
| Итого | 0,95 1,105 | 0,143 0,166 |  | 0,231 0,268 | 0,357 0,415 | 0,158 0,184 |
|  | 1,093 1,271 |  |  | 0,746 0,868 |  |  |
|  | 1,839 2,138 |  |  |  |  |  |
| д. Ташлыкова |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 (1-2 эт усад.) | 0,192 0,223 | 0,029 0,033 | Аптека | 0,005 0,006 |  | 0,004 0,005 |
|  |  |  | Клуб расширение до 100 мест | 0,037 0,043 | 0,033 0,088 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 10 мест | 0,006 0,007 | 0,02 0,023 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Магазин 20 м2 торговой площади | 0,002 0,002 |  | 0,0002 0,0002 |
| Итого | 0,192 0,223 | 0,029 0,033 |  | 0,05 0,058 | 0,053 0,061 | 0,018 0,02 |
|  | 0,22 0,256 |  |  | 0,121 0,14 |  |  |
|  | 0,341 0,396 |  |  |  |  |  |
| Итого на расчетный срок строительства | 2,18 2,535 |  |  |  |  |  |

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок с. Коновалово составит на расчетный срок 1,839 Гкал/ч/2,138 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,903 Гкал/ч/1,05 Мвт, д. Ташлыкова - на расчетный срок 0,341 Гкал/ч/0,396 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,243 Гкал/ч/0,282 Мвт.

Перспективная жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами

усадебного типа. Прирост теплопотребности проектируемой жилой застройки предлагается обеспечить установкой индивидуальных теплогенераторов использующих в качестве топлива как электроэнергию (50% проектируемой застройки), так и твердое топливо (50% проектируемой застройки).

Теплопотребность перспективных объектов соцкультбыта предлагается обеспечить

установкой индивидуальных теплогенераторов использующих в качестве топлива электроэнергию. За исключением первоочередных объектов в с. Коновалово, предлагаемых к размещению на площадках под номерами 4, 5, 8. Теплопотребность этих объектов предлагается обеспечить использованием резерва тепловой мощности электрокотельной школы и прокладки двухтрубной тепловой сети до перспективных объектов.

Водоснабжение

1. Существующее состояние

Водоснабжение села Коновалово организовано от водозабора, состоящего из двух

скважин. Подача воды в сеть водопровода общей протяженностью 5,86 км осуществляется насосной станцией 2-го подъема. Средний уровень износа водопроводных сетей составляет 57%.

Деревня Ташлыкова обеспечивается привозной водой из села Коновалово. Так же в д. Ташлыкова имеется водозаборная скважина.

Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на период 2014-2018 гг., в целях решения проблемы водоснабжения во всех сельских населенных пунктах муниципальных образований предусматривается обеспечение населения поселений качественной питьевой водой путем строительства систем водоснабжения (водозаборных скважин, строительства водонапорных башен, колонок, летних водопроводов) и приобретения водовозок.

2. Проектное решение

Водоснабжение c. Коновалово предусматривается по существующей схеме с развитием магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 5 и 10 л/с, согласно табл. 5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение (с. Коновалово) – 10 л/с + 2,5 л/с = 12,5 л/с.

Расчетный расход на пожаротушение (д. Ташлыкова) – 5 л/с + 2,5 л/с = 7,5 л/с.

Расчетные расходы водопотребления приведены в таблице 8.

Таблица 7 - Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

| Срок проектирования | Объем на пожаротушение, м3 | Аварийный объем, м3 | Общий объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Коновалово |  |  |  |
| 1 очередь | 162 | 40 | 222 |
| Расчетный срок | 270 | 50 | 320 |
| д. Ташлыкова |  |  |  |
| 1 очередь | 162 | 10 | 172 |
| Расчетный срок | 162 | 10 | 172 |

Таблица 8 - Расчетные расходы водопотребления

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут. | Водопотребление, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Коновалово | 0,9 | 1,0 | 150 | 0,18 | 0,2 |
| д. Ташлыкова | 0,2 | 0,2 | 150 | 0,04 | 0,04 |
| Итого | 1,1 | 1,2 |  | 0,22 | 0,24 |

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный и аварийный объемы воды.

Балаганский район Иркутской области, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).

Хранение неприкосновенного запаса воды д. Ташлыкова предполагается в баке-

накопителе водонапорной башни. Предусматривается водоснабжение населения из водоразборных колонок. Так же на сети предусматривается установка пожарных гидрантов.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 9.

Таблица 9 - Ориентировочные объемы работ

| Наименование | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Коновалово |  |  |  |
| Строительство резервуаров чистой воды,160 м3 | шт. | 2 | - |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду63 мм | км | 1,18 | - |
| д. Ташлыкова |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни – 200м3 | шт. | 1 | - |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду63 мм | км | 0,38 | - |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду63 мм км | км | 1,75 | - |

В с. Коновалово охранная зона строгого режима у скважины, в районе ООО «Заря»,

попадает на территорию промышленной площадки. В связи с чем, предусматривается использование воды из этой скважины на технические и противопожарные цели и в чрезвычайных ситуациях использование существующего от скважины трубопровода водоснабжения для подключения к системе водоснабжения села.

Водоотведение (хоз.-бытовая канализация)

1.Существующее состояние

Централизованное водоотведение в с. Коновалово и д. Ташлыкова отсутствует, очистка сточных вод не производится.

2.Проектное решение

В с. Коновалово и д. Ташлыкова предусматривается отвод хозяйственно-бытовых

сточных вод в выгребы для вновь размещаемых объектов социально-культурного и бытового назначения с последующим вывозом на проектируемые очистные сооружения рабочего поселка Балаганск.

Таблица 10 - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Коновалово | 0,9 | 1,0 | 150 | 0,16 | 0,18 |
| д. Ташлыкова | 0,2 | 0,2 | 150 | 0,04 | 0,04 |
| Итого | 1,1 | 1,2 |  | 0,20 | 0,22 |

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85. Расход воды на полив учтен в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Суммарные расходы сточных вод приведены в таблице 10.

Ливневая канализация

1. Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока в населенных пунктах Коноваловского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Ливневая канализация населенных пунктов Балаганского района выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки.

3.Проектное решение

В с. Коновалово и д. Ташлыкова проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

Санитарная очистка территории

1.Существующее состояние

Ежегодно на территории Коноваловского МО по данным администрации образуется

1,52 тыс.м3 ТБО и 0,65 тыс.м3 сельскохозяйственных отходов. Преобладающая часть ТБО поступает на свалки населённых пунктов Коноваловского МО.

В с. Коновалово свалка расположена в 50м от площадки бывшей свинофермы. В д.

Ташлыкова – в 40м от границы застройки села. Содержание свалок не отвечает санитарным нормам и требованиям. Территория свалок не огорожена и не обвалована, отсутствуют наблюдательные скважины для мониторинга подземных вод. Часть ТБО попадает на стихийные свалки в черте и за чертой населённых пунктов.

Санитарная очистка территории производится администрацией и носит сезонный характер (май-сентябрь). Вывозка производится неспециализированной наёмной техникой. В остальной период времени вывозка ТБО осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам Сбор и удаление жидких бытовых отходов не производится. Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы и частично вычищаются на огороды.

В районе с. Коновалово расположен скотомогильник (забетонированная яма) не отвечающий ветеринарно-санитарным требованиям.

2.Проектное решение

В связи с проектируемым жилищным строительством, размещением объектов общественного назначения на перспективу предполагается некоторое увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит на I очередь 2.2 тыс. м3 и 3,4 тыс.м3 на расчётный срок (исходя из условия ежегодного роста удельной нормы накопления ТБО на 3%).

Для определения предполагаемых объёмов работ по очистке территории использованы рекомендательные нормативы справочника «Саночистка и уборка населённых мест» М 2005, а также СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений».

Проектом предусматривается мероприятия по сбору и удалению ТБО традиционными методами с применением системы несменяемых сборников (металлические контейнеры ёмк.0,5-0,6 м3), устанавливаемых на специально оборудованных площадках.

Для более рационального обращения с отходами необходимо приобретение специализированной техники и создание службы, отвечающей за саночистку территории.

ЖБО собираются в выгребные ямы и по заявке вывозятся на свалку ТБО.

На I очередь проекта предлагается закрытие существующих свалок ТБО с последующей организацией обустроенных полигонов траншейной схемы складирования в соответствии с экологическими нормами и правилами. Все стихийные свалки подлежат ликвидации.

В с. Коновалово размещение полигона предусматривается на площадке смежной с

территорией скотомогильника. Скотомогильник подлежит реконструкции (размещение биотермической ямы). Площадь территории полигона вместе со скотомогильником 1,06га.

Размещение полигона в д. Ташлыкова предусматривается на территории расположенной с западной стороны застройки деревни. Площадь полигона 0,5га.

Незначительная часть ТБО может поступать на переработку в качестве сырья. В

первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов. Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин» (перерабатывающее предприятие находится в г. Братске). Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основными документами, определяющими перспективы социально-экономического

развития Коноваловского сельского поселения являются: «Программа комплексного социально-экономического развития Коноваловского муниципального образования на 2018-2030гг.», «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на период 2018-2030 гг.» и «Схема территориального планирования муниципального образования Балаганский район до 2032 г.».

Главной целью «Программы комплексного социально-экономического развития Коноваловского муниципального образования на 2018-2030 гг.», утвержденной решением Думы Коноваловского муниципального образования от 27.08.2018 г. №5/7, является создание условий для повышения экономического потенциала и качества жизни населения Коноваловского муниципального образования.

В перспективе комплексное социально-экономическое развитие Коноваловского поселения предусматривает создание условий для укрепления и развития экономического потенциала, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Коноваловского муниципального образования. Основу экономики поселения будет составлять производство сельскохозяйственной продукции. В программе заложены следующие мероприятий:

- создание крестьянско-фермерских хозяйств;

- поддержка личных подсобных хозяйств населения.

Улучшение условий жизнедеятельности предполагает обеспечение всеобщей доступности качественного образования, медицинского, социального и бытового обслуживания:

- капитальный ремонт здания Дома культуры с. Коновалово.

Основной стратегической целью Программы социально-экономического развития муниципального образования Балаганский район на период 2018-2030 гг. является создание условий для повышения экономического потенциала и уровня жизни населения Балаганского района. В перспективе социально-экономическое развитие Коноваловского сельского поселения предусматривает:

- создание малых спортивных сооружений и предприятий бытового обслуживания

жителей.

В составе Схемы территориального планирования муниципального образования Балаганский район выделены следующие временные сроки реализации: I очередь – 2022 г., расчетный срок – 2032 г.

В целом по муниципальному району прогнозируется стабилизация численности населения с некоторым ростом к расчетному сроку.

Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается увеличить до 20

м2/чел. на I очередь и до 21 м2/чел. на расчетный срок.

Экономическое развитие территории района для Коноваловского сельского поселения предполагает:

- реконструкция и восстановление коровника в с. Коновалово;

- создание кооператива по заготовке кормов, закупке и переработке сельскохозяйственной продукции в с. Коновалово;

- создание пункта по закупке молока в с. Коновалово;

Развитие объектов культурно-бытового обслуживания предусматривает:

на I очередь:

- создание предприятия непосредственного бытового обслуживания населения в с.

Коновалово на 2 рабочих места;

- строительство здания дома культуры на 100 мест в с. Коновалово;

на расчетный срок:

- строительство здания дома культуры на 100 мест в с. Коновалово;

- строительство объектов торговли в с. Коновалово.

На начало 2019 года в Коноваловском муниципальном образовании численность постоянного населения составляла 919 человек.

Демографический прогноз развития Коноваловского муниципального образования на период до 2032 года построен:

- на основе фактических данных динамики численности населения за 2001-2012 гг., с учетом фактических темпов прироста населения;

- генерального плана Коноваловского муниципального образования;

- схемы территориального планирования Коноваловского муниципального образования.

В настоящее время численность населения муниципального образования имеет тенденцию к стабилизации: смертность не превышает рождаемость (12,0 чел. на 1000 жителей), миграционного оттока практически нет.

Таблица 11 – Динамика людности населенных пунктов Коноваловского сельского поселения по данным текущего статистического учета

чел.

|  | 1995 г. | 2001 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Коновалово | 952 | 881 | 821 | 795 | 776 | 772 | 762 | 725 |
| д. Ташлыкова | 316 | 284 | 292 | 263 | 231 | 227 | 211 | 251 |
| Всего | 1268 | 1165 | 1113 | 1058 | 1007 | 999 | 973 | 976 |

Численность населения Коноваловского сельского поселения остается относительно стабильной. В связи с невысокой численностью населения поселения уровень рождаемости и смертности от года к году был различным в силу вероятностных причин. За 2009-2011 гг., согласно данным, рождаемость составляла от 12,0 до 20,0 чел. на 1000 жит., смертность – от 8,0 до 11,0 чел. на 1000 жит. За указанный период естественный прирост населения был также различным - от 1,0 до 12,0 чел. на 1000 жит. В целом, за последние два десятилетия (1989-2010 гг.), общая численность населения уменьшилась на 0,14 тыс. жителей или на 12,8%.

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской области за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Коноваловское муниципальное образование не является исключением. К 2012 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности жителей составил 27,1%, лиц в трудоспособном возрасте – 49,9%, лиц старше трудоспособного возраста – 23,0%.

Таблица 12 - Динамика численности Коноваловского сельского поселения по

данным текущего статистического учета

| год | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Родилось чел. | 12 | 15 | 20 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 12,0 | 15,0 | 20,0 |
| Умерло чел. | 11 | 8 | 8 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 11,0 | 8,0 | 8,0 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 1 | 7 | 12 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 1,0 | 7,0 | 12,0 |

В результате процессов естественного движения населения, удельный вес трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет продолжать сокращаться, поскольку в трудоспособный возраст будут продолжать вступать малочисленные поколения 90-х годов рождения, а покидать его – более многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика рождаемости 50-х годов ХХ века. С этим процессом связан прогноз некоторого уменьшения доли детей и роста удельного веса лиц пенсионного возраста. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Возрастная структура населения Коноваловского сельского поселения (в % к общей численности)

в % к общей численности

| Возрастные группы | 2012 | прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 27,1 | 26,0 | 25,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 49,9 | 49,0 | 48,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с расширением существующих производств. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 11,8% населения на I очередь и до 12,9% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 14).

Таблица 14 – Трудовая структура населения Коноваловского сельского поселения

|  | 2012 г. |  | 2022 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Самодеятельное население | 301 | 30,5 | 375 | 34,1 | 435 | 36,2 |
| в т. ч. градообразующая группа | 204 | 20,7 | 245 | 22,3 | 280 | 23,3 |
| обслуживающая группа | 97 | 9,8 | 130 | 11,8 | 155 | 12,9 |
| Несамодеятельное население | 685 | 69,4 | 725 | 65,9 | 765 | 63,8 |
| Население всего | 986 | 100,0 | 1100 | 100,0 | 1200 | 100,0 |

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям (таблица 15).

Таблица 15 – Структура самодеятельного населения Коноваловского сельского

поселения

|  | Исходный год (2012 г.), чел. | I очередь (2022г.), чел. | Расчетный срок (2032 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Самодеятельное население | 301 | 375 | 435 |
| в т. ч. градообразующая группа | 204 | 245 | 280 |
| обслуживающая группа | 97 | 130 | 155 |

При отсутствии перспектив размещения большого количества новых рабочих мест генеральным планом на I очередь проекта прогнозируется незначительный рост численности населения – до 1,1 тыс. чел. Определяющим фактором в формировании населения на I очередь будет играть естественный прирост, обусловленный выполнением административных функций муниципального образования и улучшением жилищных условий жителей – заменой ветхого и аварийного жилья новым. По мере совершенствования медицинского обслуживания населения представляется обоснованным прогнозировать снижение смертности.

На расчетный срок генерального плана численность населения, в условиях естественного прироста, составит 1,2 тыс. чел.

Жилищный фонд населенных пунктов поселения практически полностью представлен 1-этажными некапитальными (деревянные и прочие) жилыми домами усадебного типа, капитальная застройка составляет лишь 0,4 тыс. м2 и 2,4% общей площади жилищного фонда и располагается в с. Коновалово.

Таблица 16 - Распределение жилищного фонда Коноваловского муниципального образования по годам застройки, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | годы постройки |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Коновалово | 8,1 | 5,0 | 0,4 | 13,5 |
| д. Ташлыкова | 3,0 | 0,2 | - | 3,2 |
| всего | 11,1 | 5,2 | 0,4 | 16,7 |
| % | 66,5 | 31,1 | 2,4 | 100,0 |

Жилищный фонд муниципального образования формировался, главным образом,

1960-1963 гг. – в результате переноса жилой застройки населенного пункта из зоны затопления Братского водохранилища на новую территорию. Данный жилищный фонд составляет 66,5% (11,1 тыс. м2 общей площади) всего жилищного фонда поселения. 5,2 тыс. м2 общей площади или 31,1% составляют жилые дома, построенные в 80-х гг. XX века. Новый жилищный фонд, построенный в 2011 г. в с. Коновалово, составляет 2,4% или 0,4 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 16).

Жилищный фонд Коноваловского муниципального образования находится в очень

плохом техническом состоянии. Жилые дома с физическим износом более 65% составляют 97,6% общего жилищного фонда (см. таблицу 17). Согласно данным реестра ветхих и аварийных домов муниципальной целевой программе «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Коноваловского муниципального образования на период до 2010», утвержденной решением Думы Коноваловского муниципального образования от 30.012.2007 г. №2/2-пд, общая площадь ветхих и аварийных жилых домов на 2007 г. составила 4,7 тыс. м2, в том числе 3,4 тыс. м2 в с. Коновалово. Жилые дома, с износом до 30%, составляют лишь 2,4% жилищного фонда. Новый жилищный фонд располагается в с. Коновалово.

Жилищный фонд поселения неблагоустроенный. В жилых домах осуществляется печное отопление, центрального отопления в поселении нет, в качестве канализации используются выгребные ямы.

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 16,9 м2, что несколько ниже среднего уровня для сельских населенных пунктов Балаганского района (18,9 м2/чел) и Иркутской области (18,4 м2/чел.) - см. таблицу 18.

Таблица 17 - Характеристика жилищного фонда Коноваловского муниципального образования по степени износа, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | Общая площадь квартир, тыс. м2 | физический износ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 30% | от 31-65% | более 65% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Коновалово | 13,5 | 0,4 | - | 13,1 |
| д. Ташлыкова | 3,2 | - | - | 3,2 |
| всего | 16,7 | 0,4 | - | 16,3 |
| % | 100,0 | 2,4 | 0,0 | 97,6 |

Таблица 18 - Жилищная обеспеченность населения (на 01.01.2010 г.)

|  | Коноваловское сельское поселение | Балаганский район* | Иркутская область* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя жилищная обеспеченность, м2/ чел. | 16,9 | 18,9 | 18,4 |

* показатели для сельских населенных пунктов

В соответствии с проектным решением генерального плана и Схемы территориального планирования Балаганского района, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд Коноваловского поселения (1,2 тыс. чел.) составит 25,2 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в 21 м2 общей площади на одного жителя.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 16,7 тыс. м2 общей

площади, и в подавляющей части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного.

На ветхие и аварийные жилые дома со сверхнормативным износом приходится 26,9% общего объема жилищного фонда (4,5 тыс. м2 общей площади). Объем сноса ветхого жилищного фонда определен согласно реестру, ветхих и аварийных жилых домов муниципальной целевой программе Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Коноваловского муниципального образования на период до 2010», утвержденной решением Думы Коноваловского муниципального образования от 30.012.2007 г. №2/2-пд, Иные дома, находящиеся в частной собственности и имеющие сверхнормативный износ, будут ремонтироваться за счет личных средств граждан.

Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 0,7 тыс. м2 общей площади,

или 4,2% существующего, предлагается к сносу в связи организацией санитарно-защитной зоны от МТФ, зерносклада и конного двора в с. Коновалово. Общий объем убыли жилищного фонда составит 5,2 тыс. м2 общей площади, или 31,1% существующего фонда.

Население в сносимом жилищном фонде, при средней жилищной обеспеченности 16,9 м2/чел., составляет 0,3 тыс. чел. Для расселения жителей, проживающего в сносимом жилищном фонде на перспективу при средней жилищной обеспеченности 21 м2/чел. потребуется 6,3 тыс. м2 общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем государственного и муниципального жилищного строительства на расчетный срок.

Существующий жилищный фонд в объеме 11,5 тыс. м2 общей площади сохраняется

до расчетного срока в качестве опорного, его распределение по населенным пунктам отражено в таблице 19.

Таблица 19 - Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный

срок по населенным пунктам и причинам сноса, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | убыль жилищного фонда по техническому состоянию | убыль пригодного для проживания жилищного фонда в границах организации санитарно- защитных зон | убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Коновалово | 13,5 | 3,2 | 0,7 | 3,9 | 9,6 |
| д. Ташлыкова | 3,2 | 1,3 | - | 1,3 | 1,9 |
| всего | 16,7 | 4,5 | 0,7 | 5,2 | 11,5 |

Проектом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме 13,7

тыс. м2 общей площади при следующем распределении:

в с. Коновалово – 11,4 тыс. м2 общей площади – 83,2%;

в д. Ташлыкова – 2,3 тыс. м2 общей площади – 16,8%.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, занятой в настоящее время природными ландшафтами; а также на участках, освобождаемых в результате реконструкции - при сносе ветхих жилых домов. Новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Формируемая новая жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, существующему спросу, а также образу жизни значительной части населения поселения.

На расчетный срок жилищный фонд в границах проекта (с учетом сохраняемого) распределяется следующим образом:

в с. Коновалово – 21,0 тыс. м2 общей площади – 83,3%;

в д. Ташлыкова – 4,2 тыс. м2 общей площади – 16,7%.

Общий объем жилищного фонда муниципального образования к 2032 г. по проекту

составит 25,2 тыс. м2 общей площади. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по поселкам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 20.

Таблица 20 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по населенным

пунктам и структуре застройки, тыс. м2 общей площади

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Существующий сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд усадебного типа | всего по проекту | Население тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Коновалово | 13,5 | 9,6 | 11,4 | 21,0 | 1,0 |
| д. Ташлыкова | 3,2 | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 0,2 |
| всего | 16,7 | 11,5 | 13,7 | 25,2 | 1,2 |

Учитывая новые экономические и демографические реалии, ясно, что в каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно и неэффективно, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А если спрос маленький, а люди там живут, минимально необходимая инфраструктура должна быть.

На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищного фонда и проектного

размещения населения, требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

А это возможно лишь на основе разно уровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

4. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Коноваловского муниципального образования, бюджета муниципального образования Иркутской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

5. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Мероприятия | Количество единиц | Всего тыс.руб. | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Бурение водозаборной скважины в с.Коновалово | 1 | 1 800,0 | 0 | 1 800,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство здания водозабора в с.Коновалово | 1 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |
| 3 | Установка водоразборгых колонок в с.Коновалово | 5 | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |
| 4. | Строительство водокачки в с. Коновалово | 1 | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |
|  | ИТОГО: |  | 5 220,0 | 0 | 1 800,0 | 2 500,0 | 320,0 | 600,0 |

В последующие годы планируется:

1. Приобретение специализированной техники для  для вывоза ЖБО и ТБО, автоцистерны для подвоза воды населению.

2. Приобретение оборудования и приспособления для электроснабжения:

- ремонт, реконструкция сетей электроснабжения, в т.ч. наружного освещения;

- приведение в соответствие уличного освещения с использованием современного оборудования.

3. Приобретение оборудования и приспособления для холодного водоснабжения:

- строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду63мм в с. Коновалово протяженностью 2300 метров;

- благоустройство санитарной зоны скважин и установка ограждений;

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

- увеличение объема водонокопительной емкости в с.Коновалово до 120 м3;

4. Приобретение оборудования и приспособления для санитарной очистки территории:

- постановка земельных участков на кадастровый учет;

- организация мест временного складирования ТБО (ограждение);

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Коноваловского муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией Коноваловского муниципального образования, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Коноваловского муниципального образования.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Коноваловского муниципального образования.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Коноваловского муниципального образования, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Коноваловского муниципального образования.